国土资源卫星应用协调小组

简报

第六期

一九八八年十二月三日 国土资源卫星应用协调小组办公室编

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

内容

关于国土卫片应用情况的通报

一、国土卫片用于塔里木盆地北部石油地质解译试验研究

地矿部石油地质综合大队遥感室在完成《应用国土普查卫星照相成果开展塔里木盆地石油地质解译试验性研究》任务中，经过室内处理和解译，包括对国土卫片的几何校正、影象增强、国土卫片与陆地卫星MSS的迭合、国土卫片与物探等资料的迭合处理，形成多维图象，各种异常相互验证补充，探索对成油有利构造的解释，取得了较好的经验和成果。经野外验证，他们认为国土卫片具有复盖面积大、地面分辨率、信息丰富、比例尺适中、立体感强等优点，对塔里木

盆地的石油地质解译起了两个方面的作用。第一, 对盆地边缘地区的地质构造、地层解译可以提高其精度和可靠程度, 因而可以发现一些新的成油构造信息, 为该区的石油普查提供新的找油方向。第二对盆地内第四系覆盖区, 可以解译出很多新隐覆构造的间接异常标志。这些标志包括植被异常、水系特征、冲沟分布特征、地貌特征、第四系含水特征, 第四系类型分布特征等等。这些间接标志对覆盖区的构造解译起了重要作用。因而具有一定的石油地质意义。同时也指出国土卫片存在密度不匀, 影象畸变大, 校正工作费时、费工、费钱, 不能获得多波段, 多时相等不足之处。希尽快研制、发射我国的资源一号卫星。

二、在山西能源基地大同煤田的应用研究

煤炭部航测遥感公司遥感队从1986年到1988年通过二年多的工作, 现已基本完成应用研究任务。取得的主要成果有:

建立了国土卫片在大同煤田、煤系地层基底, 煤系地层及煤系上覆盖层中地层的解译标志。

探索了国土卫星图象在煤田地质中的解象能力。在地层方面国土卫星图象能够解译出含煤地层侏罗系大同组; 在构造方面, 国土卫星图象的解译准确率比TM图象高约 12% 。显然, 国土卫片在煤田地质中的解象能力高于TM图象。

探讨了适宜煤田地质工作中的国土卫星图象计算机图象处理方法。认为对煤田构造反映较好的处理方法有: 比例扩张, 卷积变换, 比值合成, 算术运算及合成等; 对地层反映好的处理方法有; 直方图均衡化, KL变换, 沃尔什变换等。

提出了国土卫片在煤田地质中的应用范围。在普查找煤中, 圈

定煤田范围和直接划分含煤地层；可补充、修编区域煤田地质图；在矿区规划中，为交通选线提供科学依据。

通过应用研究认为国土卫片应用在煤田地质工作中是可行的，但希望图象分发单位能向用户提供高质量的图象以发挥其应有的作用。

三、在新疆西准噶尔艾比湖以北地区的试验研究：

由中国人民武警部队黄金指挥部承担的“新疆西准噶尔艾比湖以北地区“遥感应用试验工作从87年5月至88年4月在近一年的时间中，通过采用能够收集到多时相多手段的遥感资料，和其它综合资料相互补充，已知到未知，先易后难的工作顺序，现场考察入手，并在此基础上建立解释标志，通过研究工作，最终提交了一份国土普查卫星在新疆西准噶尔艾比湖以北地区的遥感地质应用试验报告，按时完成了任务；根据这次研究，新的认识主要有：

艾比湖北侧的弧形构造，以前认为是达尔布特断裂的北东分支和北西分支断成了弧形构造。解释后认为：弧形构造的西翼是阿拉湖～精河北西向构造带的组成部分，东翼属于阿拉套一艾比湖以北地区的北东向构造体系，二者在艾比湖北侧与一组东西向构造联合与复合而成。弧形构造并非达尔布特一条断裂构成。

以往把区内北东向和北东东向构造划分为一组构造，解释后认为：北东东向构造应单独划出，这组构造是本区古东西向构造的踪迹，应予恢复。

古东西向构造区内共发现两个构造带、对金矿的成矿，作用有着主要的控制意义，为区内金矿找矿方向，应沿这两个古东西向构造带开展工作，结合其他资料，指出了四个找金有望区和两个探索区。

总结了国土卫星遥感图象的解释试验效果，认为该图象资料适

合于城矿区带或矿回一级的区域地质解释应用。